工具打磨機操作手冊

適用於現場操作人員、教育訓練、稽核及內控制度

一、產品概述

- 打磨機主要用途：用於金屬、塑膠、木材等材料的表面打磨、去毛邊、精細加工。

- 適用加工材料：鋼鐵、不銹鋼、鋁合金、塑膠等。

- 使用環境：需設於通風良好、無易燃物、地面平整且照明充足的場所。

二、設備構成與各部名稱

- 主機：包含馬達及機身，用於驅動打磨輪。

- 打磨輪（砂輪）：執行表面打磨作業，需定期檢查更換。

- 防護罩：防止碎屑飛散，減少意外傷害。

- 工件固定座：用於穩定工件，防止操作過程移動。

- 啟動/停止開關：控制機台運作。

- 緊急停止裝置：遇危險時立即停機。

三、安全注意事項

- 操作前必須完成安全檢查，確認設備與環境符合規範。

- 人員須配戴個人防護裝備（PPE），如安全眼鏡、防塵口罩、耳塞、防護手套等。

- 操作時嚴禁將手或身體接近打磨輪，勿穿著寬鬆衣物及配戴飾品。

- 嚴禁在打磨機運轉時進行調整或更換配件。

- 發現異常（異音、過熱、震動）須立即停機檢查，並依規定通報。

- 熟悉緊急停止裝置使用方式，遇緊急狀況立即啟用。

四、操作前準備

- 檢查設備外觀、電源線、開關、打磨輪是否完整無損。

- 確認打磨輪安裝牢固，無裂痕或磨損。

- 工件需正確固定於工作座，確保不會移動。

- 清理作業區域，移除易燃物及障礙物。

- 確保防護罩及相關安全裝置已正確安裝。

五、正常操作流程

- 啟動前先確認所有安全條件符合。

- 開啟打磨機，待運轉穩定後開始打磨作業。

- 打磨時保持工件與打磨輪平穩接觸，勿用力過猛。

- 隨時留意設備運作狀況，避免打磨輪過熱或異常震動。

- 作業結束後，關閉打磨機並等待輪子完全停止。

六、操作後處理

- 關機並切斷電源，確認打磨輪停止旋轉。

- 清理設備表面及周邊碎屑，保持作業區域整潔。

- 收納個人防護裝備，檢查設備有無損壞或異常。

- 依規定填寫操作紀錄，回報異常情形。

七、日常保養與維護

- 定期檢查打磨輪、主機、電源線及安全裝置狀況。

- 依照廠商建議定期更換打磨輪及消耗品。

- 保持設備清潔，避免粉塵堆積影響運作。

- 遇設備異常（如啟動困難、異音、過熱）即刻停機檢查並通知維修人員。

八、常見問題與排除方式

- 啟動失敗：檢查電源供應、開關及安全裝置是否正常。

- 震動過大：確認打磨輪安裝是否牢固，檢查是否有磨損或裂痕。

- 打磨效果不良：檢查打磨輪型號是否適用，或需更換新輪。

- 過熱或異音：立即停機，檢查主機及打磨輪狀況，必要時聯絡維修。

九、安全警語與責任聲明

- 本設備僅供合格人員依本手冊操作，嚴禁未受訓人員操作。

- 操作人員應遵守安全規範，妥善使用及保養設備，確保自身及他人安全。

- 如因操作不當或違反本手冊規定導致事故，操作者需承擔相關責任。

- 本手冊僅作為操作指引，使用時請依現場實際情況及廠商規範執行。